Спецификация:

Автобус, категории М3, класса III для междугородней перевозки пассажиров

Автобус FoxBus Кабриолет 62411-11 (на базе шасси Iveco Daily 70C17 M6 CC/P)

Год выпуска: 2021

Страна изготовитель шасси, на базе которого изготавливается автобус: Испания

Корпус автобуса: композитные материалы и алюминиевые сэндвич панели

Гарантия на шасси: 2 года или 200 000 км

Гарантия на оборудование автобуса: 1 год или 100 000 км

Срок изготовления: в наличии

Номер шасси: ZCFC170С40D668446

VIN автобуса: XZT624121M0000085

Техническое задание: № 21-09

Пробег 2 940  км (участие в выставке в Санкт-Петербурге и мероприятиях в Нижнем Новгороде)

| РАЗМЕР / ВМЕСТИМОСТЬ / ОБЪЕМ |  | Наружная длина | 8 730 мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружная ширина / ширина (с боковыми зеркалами) | 2 475 / 3 012 мм |
|  |  | Расстояние между осями колёс | 4 750 мм |
|  |  | Наружная высота (с кондиционером) | 3 150 мм |
|  |  | Дорожный просвет | 171 мм |
|  |  | Вместимость салона | 31 посадочное место + 1 гид + 1 водитель |
| СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  | Максимальная скорость (с ограничителем) | 90 км/ч |
| РАСХОД ТОПЛИВА |  | Городской | 17,5 л / 100 км |
|  |  | Загородный | 13,5 л / 100 км |
|  |  | Смешанный | 15,5 л / 100 км |
| ТОПЛИВО |  | Дизельное | Евро- 5 |
|  |  | Емкость бака | 100 литров |
| ДВИГАТЕЛЬ |  | Модель | Iveco F1C |
|  |  | Рабочий объем | 2 998 см³ |
|  |  | Топливная система | Common Rail |
|  |  | Привод ГРМ | Цепной (двухрядная цепь) |
|  |  | Мощность | max170 л/с , 3 500 об/мин |
|  |  | Крутящий момент | Max 430 Н/м, 2 800 об/мин |
|  | Базовое оборудование шасси: |  |  |
| 1 | Механическая 6-и ступенчатая коробка передач |  |  |
| 2 | Радиоподготовка (антенна на крыше) |  |  |
| 3 | Набор инструментов: противооткатный башмак (1 шт.), домкрат 4 тонны, приспособление для домкрата, баллонный ключ, вороток для баллонного ключа, буксировочная петля |  |  |
| 4 | Бортовой компьютер со стандартным функционалом |  |  |
| 5 | Антиблокировочная система тормозов ABS |  |  |
| 6 | Система электронного распределения тормозных усилий EBD |  |  |
| 7 | Система электронного вспомогательного экстренного торможения EBA |  |  |
| 8 | Система стабилизации курсовой устойчивости ESP + антипробуксовочная система ASR |  |  |
| 9 | Сиденье водителя на подвеске с регулировкой жесткости, с 4-мя регулировками, 3-х точечный ремень безопасности |  |  |
| 10 | Отопление водителя от системы отопления двигателя |  |  |
| 11 | Наружные зеркала с электрорегулировкой, подогревом и повторителем поворотов |  |  |
| 12 | Колеса: штампованные диски R16 (шины летние 225/75 R16C 121/120R) 6 шт. P.S.: Задняя ось двухскатная ошиновка |  |  |
| 13 | Запасное колесо (шина летняя 225/75 R16C 121/120R) 1 шт. |  |  |
| 14 | Генератор 180А (12В) |  |  |
| 15 | Пневматическая задняя подвеска |  |  |
| 16 | Топливный бак 100 л |  |  |
| 17 | Подогрев сиденья водителя |  |  |
| 18 | Штатный кондиционер водителя |  |  |
| 19 | Наружные зеркала заднего вида на коротких кронштейнах |  |  |
| 20 | Выхлопная труба слева у заднего колеса |  |  |
| 21 | Климат- контроль водителя (штатный) |  |  |
| 22 | Круиз контроль |  |  |
| 23 | Передние противотуманные фары |  |  |
|  | Комплектация автобуса: |  |  |
| 1 | Пассажирские сиденья класса "Турист" с высокой спинкой (верхняя часть спинки с выступами), с регулировкой наклона спинки, с подлокотниками; с 3-х точечными ремнями безопасности (отделка сидений: экокожа влагостойкая) |  |  |
| 2 | Подиум под сиденьями (высота 100 мм) |  |  |
| 3 | Напольное покрытие Grabo (Венгрия) |  |  |
| 4 | Багажный отсек в задней части кузова, 2,1 м³ |  |  |
| 5 | Отдельный отсек для запасного колеса со съемной крышкой, механизм для снятия / установки запасного колеса |  |  |
| 6 | Панорамное остекление кузова (съемные одинарные стекла на металлических рамках (крепление на 4 болта каждая) |  |  |
| 7 | Подогрев боковых передних стекол в зоне зеркал заднего вида |  |  |
| 9 | Стандартная Термо / гидро / шумо изоляция салона |  |  |
| 10 | Отделка салона декоративной влагостойкой экокожей в тон с сиденьями (стены) |  |  |
| 11 | Отделка оконных проемов композитным антивандальным материалом (cтеклопластик, цвет бежевый RAL 1001) |  |  |
| 12 | Передняя автоматическая сдвижная дверь типа "слайдер" (электропривод) |  |  |
| 13 | Замок для блокировки сдвижной двери во время движения |  |  |
| 14 | Задняя дверь распашная со съемным остеклением (аварийный / запасной выход) с блокировкой открывания |  |  |
| 15 | Автономный отопитель жидкостный Теплостар 14ТС-10 МИНИ GP (14 кВт) (3 функции: предпусковой подогрев двигателя, послепусковой догреватель, отопитель салона) |  |  |
| 16 | Отопление салона конвекторами – 2 шт. |  |  |
| 17 | Ленточные потолочные LED светильники (дневной / белый притухающий) Ленточные потолочные LED светильники (ночной синий) Подсветка подиума ленточные LED светильники (цвет синий) Подсветка подиума со стороны конвекторов, ленточные LED светильники (цвет синий) Влагостойкая диодная лента IP65-68 |  |  |
| 18 | Подсветка передней подножки – LED светильники 2 шт. |  |  |
| 19 | Солнце защитная шторка для водителя |  |  |
| 20 | Передние фары – штатная оптика IVECO |  |  |
| 21 | Передние ходовые огни встроенные в штатную оптику IVECO |  |  |
| 22 | Задняя оптика модульная светодиодная |  |  |
| 23 | Контурные огни по периметру кузова – верхние передние белые 2 шт. и задние красные 2 шт., нижние маркерные оранжевые 6 шт. |  |  |
| 24 | Звуковая сигнализация при движении задним ходом |  |  |
| 25 | Аварийный молоток (5 шт.) |  |  |
| 26 | Кронштейн для крепления огнетушителя ТГ2 – 3 шт. |  |  |
| 27 | Цвет кузова: Красный (RAL 3020) |  |  |
| 28 | Непромокаемые шторы для защиты от грязи и прохлады на лето |  |  |
| 29 | Непромокаемые шторы для разделения кабины водителя и пассажирского салона |  |  |
| 30 | Крыша сдвижная, тент непрозрачный цвет красный |  |  |
| 31 | Заградительные поручни безопасности для эксплуатации без окон и штор |  |  |
| Дополнительное оборудование (включено в стоимость) |  |  |  |
| 1 | Сиденье гида класса «Турист» C05.2 (регулировка угла наклона, два подлокотника, 3-х точечный ремень безопасности + обшивка в тон общего салона) |  |  |
| 2 | Влагостойкие материалы повышенной износостойкости: - Отделка салона: Потолок Krit 04; задняя часть и борта триплированный Krit 01 - Отделка кресел: Боковая, торцевая и задняя часть кресла, накладной подголовник Krit 01; центральная и подголовная часть Krit 04 - Накладной подголовник: Krit 01 |  |  |
| 3 | Вышивка лого на подголовниках (32 шт.) FOXBUS |  |  |
| 4 | Ручки на спинку сидений горизонтальные (26 шт. + 1 шт. сиденье гида) цвет ручек черный |  |  |
| 5 | Сетки на спинку кресел |  |  |
| 6 | Столик складной 26 шт. |  |  |
| 7 | Автономный воздушный независимый отопитель Планар 8ДМ-12 (6 кВт) |  |  |
| 8 | Пульт управления цифровой для отопителя Планар 8ДМ-12 |  |  |
| 9 | Система вызова экстренных служб «Гранит-навигатор-6.18» (соответствует ГОСТ предъявляемым автопроизводителям) (внесение отметки в ПТС) |  |  |
| 10 | Тахограф Continental VDO DTCO 3283 с блоком СКЗИ |  |  |
| 11 | Дополнительные боковые багажные отделения углубленные (левый и правый борт) с подсветкой, отделка рифленый алюминий, полезный объем не менее 1,45 м³ |  |  |
|  | Динамики в салон автобуса для аудио системы Pioneer TS-A1370F (300W / 50W) (комплект 8 шт.) |  |  |
| 12 | Pioneer MVH-A100V формата 2 Din (без дисков, с поддержкой DVD и камеры заднего вида) |  |  |
| 13 | Камера заднего вида AVIS AVS388CPR CMOS |  |  |
| 14 | Рамка переходная 2 Din Iveco Daily + комплект крепежа (шахта) |  |  |
| 15 | Автомобильная караоке-система ACV KW-2M (установка в правой нише) |  |  |
| 16 | Динамик для караоке системы (300W / 50W) (комплект 4 шт.) |  |  |
| 17 | Экранированные провода для исключения помех в работе караоке-системы Kicx 2RCA SCV25 |  |  |
| 18 | Усилитель Pioneer GM-A3702 (для караоке-системы) |  |  |
| 19 | Преобразователь напряжения ACV для караоке-системы |  |  |
| 20 | Плафон над водителем (кнопку включения установить с левой стороны от водителя на панели с кнопками) |  |  |
| 21 | Динамики в салон автобуса для караоке системы Pioneer TS-A1370F (300W / 50W) (комплект 4 шт.) установка (в накладке рейс- указателя и в задней маске) |  |  |
| 22 | Автоусилитель SONY XM-N1004//Q (для аудиосистем) |  |  |
| 23 | Накладки на задние колесные арки |  |  |
| 24 | USB разъемы для зарядки электронных устройств 5В / 2,1А / 1А (комплект 13 шт., установка между креслами) |  |  |
| 25 | Оконные шторы (красные края) |  |  |
| 26 | Отстрочка на креслах, потолке, бортах в виде ромба |  |  |

Схема расположения сидений 62411-11:

Фото салона: