Спецификация: Автобус среднего класса для междугородней перевозки пассажиров

Автобус FoxBus  62412-01

Год выпуска: 2021

Страна изготовитель шасси, на базе которого изготавливается автобус: Испания

Шасси: 100% двухсторонняя оцинкованная сталь

Корпус автобуса: композитные материалы и алюминиевые сэндвич панели

Гарантия на шасси: 2 года или 200 000 км

Гарантия на оборудование автобуса: 1 год или 100 000 км

Шасси vin ZCFC170C50D669587

Автобус vin XZT624121M0000121

ТЗ 21-31

| РАЗМЕР / ВМЕСТИМОСТЬ / ОБЪЕМ |  | Наружная длина | 8 730 мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружная ширина / ширина (с боковыми зеркалами) | 2 475 / 3 012 мм |
|  |  | Расстояние между осями колёс | 4 750 мм |
|  |  | Наружная высота (с кондиционером) | 3 150 мм |
|  |  | Дорожный просвет | 171 мм |
|  |  | Вместимость салона | 31 посадочное место + 1 гид + 1 водитель |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ |  | Полезная длина салона: | 6 410 мм |
|  |  | Ширина салона (передняя часть): | 2 086 мм |
|  |  | Ширина салона (задняя часть): | 2 284 мм |
|  |  | Высота салона: | 2 000 мм |
| МАССА |  | Снаряженная масса | 4 346 кг |
|  |  | Максимальная разрешенная масса | 7 200 кг |
|  |  | Грузоподъемность (включая водителя) | 2 854 кг |
|  |  | Максимальная нагрузка на переднюю ось | 2 500 кг |
|  |  | Максимальная нагрузка на заднюю ось | 5 350 кг |
| СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  | Максимальная скорость (с ограничителем) | 90 км/ч |
| РАСХОД ТОПЛИВА |  | Городской | 17,5 л / 100 км |
|  |  | Загородный | 13,5 л / 100 км |
|  |  | Смешанный | 15,5 л / 100 км |
| ТОПЛИВО |  | Дизельное | Евро 5 |
|  |  | Емкость бака | 100 литров |
| ДВИГАТЕЛЬ |  | Модель | Iveco F1C |
|  |  | Рабочий объем | 2 998 см³ |
|  |  | Топливная система | Common Rail |
|  |  | Привод ГРМ | Цепной (двухрядная цепь) |
|  |  | Мощность | 170 л/с при 2 800 - 3 500 об/мин |
|  |  | Крутящий момент | 430 Н/м при 1 600 - 2 800 об/мин |
|  | Базовое оборудование автомобиля: |  |  |
| 1 | Механическая 6-и ступенчатая коробка передач |  |  |
| 2 | Аудиоподготовка (антенна) |  |  |
| 3 | Набор инструментов: противооткатный башмаки (2 шт.), домкрат 4 тонны, приспособление для домкрата, баллонный ключ, вороток для баллонного ключа, буксировочная петля |  |  |
| 4 | Бортовой компьютер со стандартным функционалом |  |  |
| 5 | Сиденье водителя на подвеске с регулировкой жесткости, с 3-мя регулировками, 3-х точечный ремень безопасности |  |  |
| 6 | Отопление водителя от системы отопления двигателя |  |  |
| 7 | Наружные зеркала с электрорегулировкой, подогревом и повторителем поворотов |  |  |
| 8 | Колеса: штампованные диски R16 (Шины 225/75 R16) 6 шт. P.S.: Задняя ось двухскатная ошиновка |  |  |
| 9 | Запасное колесо (Шина 225/75 R16) 1 шт. |  |  |
|  | Дополнительные опции (все входят в стоимость): |  |  |
| 1 | Генератор 180А (12В) |  |  |
| 2 | Пневматическая задняя подвеска |  |  |
| 3 | Топливный бак 100 л |  |  |
| 4 | Подогрев сидения водителя с обогревом |  |  |
| 5 | Наружные зеркала заднего вида на коротких кронштейнах |  |  |
| 6 | Выхлопная труба слева у заднего колеса |  |  |
| 7 | Штатный круиз-контроль |  |  |
| 8 | Штатные передние противотуманные фары |  |  |
| 9 | Штатный клима-контроль |  |  |
| 10 | Расширенный функционал компьютера |  |  |
|  | Комплектация автобуса: |  |  |
| 1 | Кондиционер Yilkar YK 155 MB (пр-во Турция) (16 кВт) с установкой вентиляционного короба совмещенного с багажными полками (производство "Инновационные технологии") с дефлекторами |  |  |
| 2 | Подиум под сиденьями (высота 100 мм) |  |  |
| 3 | Напольное покрытие Транспортный линолеум Grabo пр-во Венгрия |  |  |
| 4 | Багажный отсек в задней части кузова, 2,1 м³ с подсветкой (отделка: Транспортный линолеум и стеклопластиковые панели) |  |  |
| 5 | Отдельный отсек для запасного колеса со съемной крышкой, механизм для снятия / установки запасного колеса |  |  |
| 6 | Панорамное остекление кузова стеклопакет |  |  |
| 7 | Подогрев боковых передних стекол в зоне зеркал заднего вида |  |  |
| 8 | Стандартная Термо / гидро / шумо изоляция салона (борт, потолок) |  |  |
| 9 | Аварийно-вентиляционный стеклянный люк (2 шт.) |  |  |
| 10 | Отделка салона декоративной тканью в тон с сиденьями (стены, потолок) |  |  |
| 11 | Отделка оконных проемов композитным антивандальным материалом |  |  |
| 12 | Передняя автоматическая сдвижная дверь типа "слайдер" (электропривод, АДОР) |  |  |
| 13 | Задняя дверь распашная (аварийный / запасной выход) с блокировкой открывания |  |  |
| 14 | Автономный отопитель жидкостный Теплостар 14ТС-10 МИНИ GP (14 кВт) (3 функции: предпусковой подогрев двигателя, послепусковой догреватель, отопитель салона) |  |  |
| 15 | Отопление салона конвекторами - 2 шт. |  |  |
| 16 | Ленточные потолочные LED светильники (дневной / ночной свет) - 6 шт. |  |  |
| 17 | Подсветка подиума кресел ленточными светильниками LED - 2 шт. |  |  |
| 18 | Подсветка передней подножки - точечные LED светильники - 2 шт. |  |  |
| 19 | Солнце защитная шторка для водителя |  |  |
| 20 | Передние фары – IVECO |  |  |
| 21 | Передние ходовые- IVECO |  |  |
| 22 | Задняя оптика модульная светодиодная LED |  |  |
| 23 | Контурные огни по периметру кузова - верхние 4 шт., нижние 6 шт. |  |  |
| 24 | Звуковая сигнализация при движении задним ходом |  |  |
| 25 | Аварийный молоток (5 шт.) |  |  |
| 26 | Кронштейн для крепления огнетушителя - 2 шт. |  |  |
| 27 | Тахограф Continental VDO DTCO 3283 с блоком СКЗИ + датчик скорости + монтажный комплект |  |  |
| 28 | Система вызова экстренных служб "ЭРА ГЛОНАСС" Гранит-навигатор-6.18 |  |  |
| 29 | Цвета: Белый RAL 9003 |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| 1 | Тонирование пленкой 5% |  |  |
| 2 | Двойные дефлектора подачи охлажденного воздуха пассажирам |  |  |
| 3 | Материал повышенной износостойкости - Отделка салона: потолок Spirit Aura, багажные полки триплированный Spirit Aura, борта триплированный Spirit Ocean - Отделка кресел: боковая часть кресла Spirit Ocean, торцевая часть кресла Spirit Ocean, задняя часть кресла Spirit Ocean, подголовная часть Spirit Ocean, центральная часть кресла Spirit Aura, подголовная часть кресла Spirit Aura |  |  |
| 4 | Кресла С05.2 Люкс |  |  |
| 5 | 3-х точечные ремни безопасности |  |  |
| 6 | Сетка на спинку кресла |  |  |
| 7 | Складной столик на спинку кресла |  |  |
| 8 | Ручка на спинку кресла |  |  |
| 9 | Отделка салона цвет серый |  |  |
| 10 | Автономный воздушный независимый отопитель Планар 8ДМ-12 (6 кВт) |  |  |
| 11 | Пульт управления цифровой для отопителя Планар 8ДМ-12 (устанавливается в замен механического) |  |  |
| 12 | Фильтровентиляционное устройство (ФВУ) |  |  |
| 13 | Распределение света по кнопкам включения: Подсветка потолка (белая) клавиша 1 Подсветка потолка (синяя) клавиша 2 Подсветка багажных полок (красная) клавиша 3 Подсветка подиума (синяя) клавиша 4 |  |  |
| 14 | Pioneer MVH-A100V формата 2 Din (без дисков, с поддержкой DVD и камеры заднего вида) |  |  |
| 15 | Динамики Pioneer GM-A3702 4 шт. |  |  |
| 16 | Камера заднего вида MyDean VCM-400C рамка заднего номера (цвет черный) |  |  |
| 17 | Выключатель массы 14.923.01 с несъемным ключом, 250А, 69x69x75мм (Osculati, Италия) |  |  |
| 18 | Шторы бежевые |  |  |
| 19 | Поручни черный глянец |  |  |
| 20 | Шторка гида |  |  |
| 21 | Дополнительный кронштейн огнетушителя |  |  |
| 22 | Шумоизоляция моторного отсека |  |  |
| 23 | Кресло гида |  |  |
| 24 | Боковые багажные отделения левый и правый борт |  |  |

Схема расположения сидений:

Фото салона (образец):